25年春 嵌入式操作系统（回忆版）

简答题（5道*10分）

- μC/OS-II中的任务有哪五个状态？他们之间是如何相互转换的？

- 如果系统想要取消优先级为33的任务，那么是怎么找到该任务在OSRdyTbl的具体位置？

- 数组OSTCBPrioTbl[]的作用

- OSCtxSw()完成的主要工作

- 请说出会调用OSSched()的5个系统函数，可以写中文函数名

程序填空题（4个小题*5个空*1分）

- 任务创建函数源码

- OSSched()函数源码

- OSTimetick()源码

- OSSempahore()源码

综合题（10+20）

- 请简述OSUnMapTbl[ ]的赋值原理（10分）

- 请用时间轴分析下面程序的运行情况和输出情况，并列出前10行的打印情况

/************************Test*************************************/

#include "includes.h"

#define  TASK_STK_SIZE   512				//任务堆栈长度

OS_STK   StartTaskStk[TASK_STK_SIZE];			//定义任务堆栈区

OS_STK   MyTaskStk[TASK_STK_SIZE];			//定义任务堆栈区

OS_STK   YouTaskStk[TASK_STK_SIZE];			//定义任务堆栈区

OS_STK   HerTaskStk[TASK_STK_SIZE];			//定义任务堆栈区

INT16S   key;						//用于退出的键

char*s1="MyTask正在运行";

char*s2="YouTask正在运行";

char*s3="HerTask正在运行";

INT8U err;

INT8U y=0;						//字符显示位置

OS_FLAG_GRP *Sem_F;

OS_FLAGS Flags;

void  StartTask(void *data);				//声明起始任务

void  MyTask(void *data);				//声明任务

void  YouTask(void *data);				//声明任务

void  HerTask(void *data);				//声明任务

/************************主函数*********************************/

void  main (void)

{

OSInit( );						//初始化uCOS_II

PC_DOSSaveReturn( );				//保存Dos环境

PC_VectSet(uCOS, OSCtxSw);				//安装uCOS_II中断

Sem_F = OSFlagCreate (0,&err);			//创建信号量集

OSTaskCreate(StartTask,				//创建任务StartTask

(void*)0,					//给任务传递参数

&StartTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],		//设置任务堆栈栈顶

0);						//使任务的优先级别为0

OSStart( );						//启动多任务管理

}

/***********************任务StartTask*******************************/

void  StartTask (void *pdata)

{

#if OS_CRITICAL_METHOD == 3

OS_CPU_SR  cpu_sr;

#endif

pdata = pdata;

OS_ENTER_CRITICAL( );

PC_VectSet(0x08, OSTickISR);		//安装时钟中断向量

PC_SetTickRate(OS_TICKS_PER_SEC);		//设置uCOS_II时钟频率

OS_EXIT_CRITICAL( );

OSStatInit( );				//初始化统计任务

OSTaskCreate(MyTask,			//创建任务MyTask

(void*)0,			//给任务传递参数

&MyTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],	//设置任务堆栈栈顶

3);				//使任务的优先级别为3

OSTaskCreate(YouTask,			//创建任务YouTask

(void*)0,			//给任务传递参数

&YouTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],	//设置任务堆栈栈顶

4);				//使任务的优先级别为4

OSTaskCreate(HerTask,			//创建任务HerTask

(void*)0,			//给任务传递参数

&HerTaskStk[TASK_STK_SIZE - 1],	//设置任务堆栈栈顶

5);				//使任务的优先级别为5

for (;;)

{

//如果按下Esc键则退出uCOS_II

if (PC_GetKey(&key) == TRUE)

{

if (key == 0x1B)

{

PC_DOSReturn( );

}

}

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 3, 0);	//等待3秒

}

}

/************************任务MyTask*******************************/

void  MyTask (void *pdata)

{

#if OS_CRITICAL_METHOD == 3

OS_CPU_SR  cpu_sr;

#endif

pdata = pdata;

for (;;)

{

Flags=OSFlagQuery(			//请求信号量集

Sem_F,

//(OS_FLAGS)3,		//请求第0位和第1位信号

//OS_FLAG_WAIT_SET_ALL,0,	//第0位和第1位信号都为1为有效

&err

);

switch(Flags)

{

case 1:

s1="第0位信号有效";

PC_DispStr(10,++y,

s1,

DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );

break;

case 2:

s1="第1位信号有效";

PC_DispStr(10,++y,

s1,

DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );

break;

case 3:

s1="第0和第1位信号都有效";

PC_DispStr(10,++y,

s1,

DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );

break;

}

OSFlagPost(				//发送信号量集

Sem_F,

(OS_FLAGS)3,			//给第0、1位发信号

OS_FLAG_CLR,			//信号置0

&err

);

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 2, 0);		//等待2秒

}

}

/************************任务YouTask******************************/

void  YouTask (void *pdata)

{

#if OS_CRITICAL_METHOD == 3

OS_CPU_SR  cpu_sr;

#endif

pdata = pdata;

for (;;)

{

PC_DispStr(10,++y,

s2,

DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 4, 0);		//延时4秒

OSFlagPost(				//发送信号量集

Sem_F,

(OS_FLAGS)2,			//给第1位发信号

OS_FLAG_SET,			//信号置1

&err

);

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 2, 0);		//等待2秒

}

}

/************************任务HerTask******************************/

void  HerTask (void *pdata)

{

#if OS_CRITICAL_METHOD == 3

OS_CPU_SR  cpu_sr;

#endif

pdata = pdata;

for (;;)

{

PC_DispStr(10,++y,

s3,

DISP_BGND_BLACK+DISP_FGND_WHITE );

if(y<10){

OSFlagPost(				//发送信号量集

Sem_F,

(OS_FLAGS)1,			//给第0位发信号

OS_FLAG_SET,			//信号置1

&err

);

}

OSTimeDlyHMSM(0, 0, 1, 0);	//等待1秒

}

}

/************************End**************************************/